DANE TECHNICZNE ZEGARA 2007-1:

Obudowa: 400mm na 300mm

Głębokość: 120mm

Obudowa z uchwytem (typu walizka)

Waga: 4,8 kg

Wyświetlacze:

Kolor: czerwony

Jasność w mikrokandelach: 14000 – 31000

Ekran wyświetlaczy: 360mm na 192mm

Wymiar pojedynczego , większego  panelu wyświetlacza : 122mm na 90 mm

Wymiar pojedynczego, mniejszego  panelu wyświetlacza: 70mm na 48mm

Kształt wyświetlaczy: 8888

88

6 wyświetlaczy cyfr - 4 do minut 2 do sekund

Naliczania czasu: do 9999 minuty, 59 sekundy

Drugi tryb pracy:

kształt wyświetlaczy: 88.88

88

2 do godzin 2 do minut i 2 do sekund

Naliczanie czasu : do 99 godziny, 59 minuty, 59 sekundy

Tryb pracy zależy od pozycji przełącznika TIME w momencie uruchomienia zegara, tryb pracy sygnalizowany jest kropką wyświetloną pomiędzy godzinami i minutami w trybie liczenia czasu w godzinach.

Zegar posiada wewneczne źródło zasilania, akumulator 12V - 7AH

Pobór prądu:  przy uruchomieniu zegara 0,18 – 0,22A

przy maksymalnej jasności wyświetlaczy – do 0,57A

przy średniej (ustawienia producenta) jasności wyświetlacza –  do 0,31A

przy minimalnej jasności wyświetlaczy – do 0,07A

przy wyłączonym podświetlaniu – 0,03A

Gniazdo zasilające 12V; przeznaczone do ładowania akumulatora zegara, lub do pracy zegara z zewnęcznym akumulatorem (np.: samochodowym)

(dwa przewody zasilające w komplecie ).

UWAGA!

Podczas ładowania akumulatora nie można uruchamiać zegara. Podwyższone napięcie ładowarki może uszkodzić elektronikę zegara.

Zegar posiada możliwość wyłączenia paneli wyświetlaczy, nie powodując przerwania pracy zegara.

Buzzer zaczyna sygnalizować 54 sekundę, a następnie co sekundę zbliża się do pełnej minuty,

wydłużony sygnał oznacza pełną minutę.

Zegar zaczyna pracę od: -10 minuty i 00 sekundy.

Przestawianie minut do przodu  i do tyłu (do -60min).

Zerowanie sekund.

Ustawianie jasności wyświetlacza

Wyłączenie Buzzera.

Kontakt - KAROL KALSZTEIN:  klub@harpagan.pl ,   lub   tel. 0606-210-024